Билет 1.

Моделирования ламинарного течения холодной воды в трубе с нагретыми стенками. Длина трубы L = 2 (м), диаметр d = 0,02 (м). Плотность воды в = 1000 кг/м3, динамическая вязкость  кг/(м с).

Температура воды 20С, температура стенок 60С.

Скорость на входе  = 0,04 (м/с).

- Геометрия D:\Samples\Geom\Tube_lam.wrl

- Визуализация результатов расчета

  - Заливка по температуре

  - Двумерный график по давлению

  - Вектора по скорости

Определите давление потока на Входе.

Определите температуру потока на Выходе.

Билет 2.

Моделирования ламинарного течения теплой воды в трубе с холодными стенками. Длина трубы L = 2 (м), диаметр d = 0,02 (м). Плотность воды в = 1000 кг/м3, динамическая вязкость  кг/(м с).

Температура воды 60С, температура стенок 20С.

Скорость на входе  = 0,06 (м/с).

1. Геометрия D:\Samples\ \Geom\Tube_lam.wrl

2. Визуализация результатов расчета

  - Заливка по температуре

  - Двумерный график по давлению

  - Вектора по скорости

Определите температуру потока на Выходе.

Определите давление потока на Входе.

Билет 3.

В смесителе осуществляется смешение холодного и теплого воздуха. Удельный массовый расход холодного воздуха G = 10 (кг/(м2 с)), горячего воздуха G = 30 (кг/(м2 с)).

Температура горячего воздуха 60С, температура холодного воздуха 20С.

- Геометрия D:\Samples\Geom\ Mixer.wrl

- Пульсации  0,03, масштаб турбулентности  0,001.

- Общие параметры, шаги: неявная схема, КФЛ = 100.  .

- Визуализация результатов расчета:

  - Заливка по Концентрации на Шаблоне Плоскости

  - Изолинии по Концентрации на Плоскости (Y0 = 0,005 и Нормальный вектор Y)

  - Вспышки для Скорости.

Определите скорость, температуру и плотность потока на Выходе.

Билет 4.

В смесителе осуществляется смешение холодного и теплого воздуха. Удельный массовый расход холодного воздуха G = 30 (кг/(м2 с)), горячего воздуха G = 40 (кг/(м2 с)).

Температура горячего воздуха 60С, температура холодного воздуха 20С.

- Геометрия D:\Samples\Geom\ Mixer.wrl

- Пульсации  0,03, масштаб турбулентности  0,001.

- Общие параметры, шаги: неявная схема, КФЛ = 100.  .

- Визуализация результатов расчета:

  - Изолинии по Концентрации на Шаблоне Плоскости

  - Заливка по Концентрации на Плоскости (Y0 = 0,005 и Нормальный вектор Y)

  - Вспышки для Скорости.

Определите скорость, температуру и плотность потока на Выходе.

Билет 5.

Обтекание холодного параллелепипеда теплым потоком воздуха со скоростью  = 20 м/с. Температура воздуха 60С, температура параллелепипеда 20С.

- Геометрия D:\Samples\Geom\ Box.STL

- Пульсации  0,05, масштаб турбулентности  0,002.

- Параметры модели: Общие, Давл. минимум, Па = 100 Па.

- Вещество0, Плотность = Закон идеального газа.

- Задайте Общие параметры, шаги: неявная схема, введите Фикс.шаг = 0.00003 с.

- Визуализация результатов расчета

- Создайте График вдоль кривой по давлению, Заливку по температуре, Группу частиц по скорости

Определите максимальное давление действия воздуха на параллелепипед.

Билет 6.

Обтекание теплого цилиндра холодным потоком воздуха со скоростью  = 60 м/с.

Температура воздуха 20С, температура цилиндра 60С.

Геометрия D:\Samples\Geom\ Solidification.STL

- Пульсации  0,55, масштаб турбулентности  0,003.

- Параметры модели: Общие, Давл. минимум, Па = 100 Па.

- Вещество0, Плотность = Закон идеального газа.

- Задайте Общие параметры, шаги: неявная схема, введите Фикс.шаг = 0.00003 с.

- Визуализация результатов расчета

- Создайте График вдоль кривой по давлению, Заливку по температуре, Группу частиц по скорости

Определите максимальное давление действия воздуха на цилиндр.

Билет 7.

Моделирования течения воздуха в прямоугольной полости, в которой длинные вертикальные стороны поддерживаются при разных температурах (одна холодная, другая горячая). Скорость воздуха на  входе  = 0,06 (м/с), температура воздуха 20C.

Холодная стенка t1 = 20 C, горячая  t2 = 50 C.

Моделирование.

- Геометрия D:\Samples\Geom\ MassVolumeTransfer.stl

- Модель  Ламинарная жидкость.

- Общие параметры, шаги: неявная схема, Фикс.шаг = 0.2 с; Гравитация, Вектор гравитации -9.8 м/с2; Дополнительно: gravity time step = Да.

- Визуализация результатов расчета

Создайте на плоскости – Изолинии для Температуры, Вектора для Скорости, Вспышки для Скорости.

- Определите максимальную скорость движения воздуха.

Билет 8.

Моделирования течения воздуха в прямоугольной полости, в которой вертикальные стороны поддерживаются при разных температурах (одна холодная, другая горячая). Скорость воздуха на  входе  = 0,08 (м/с), температура воздуха 20C.

Холодная стенка t1 = 20 C, горячая  t2 = 50 C.

Моделирование.

- Геометрия D:\Samples\Geom\ MassVolumeTransfer.stl

- Модель  Ламинарная жидкость.

- Общие параметры, шаги: неявная схема, Фикс.шаг = 0.2 с; Гравитация, Вектор гравитации -9.8 м/с2; Дополнительно: gravity time step = Да.

- Визуализация результатов расчета

Создайте на плоскости – Изолинии для Температуры, Вектора для Скорости, Вспышки для Скорости.

- Определите максимальную скорость движения воздуха.

Билет 9.

Моделирования течения воздуха в прямоугольной полости, в которой длинные вертикальные стороны поддерживаются при разных температурах (одна холодная, другая горячая). Скорость воздуха на  входе  = 0,026 (м/с), температура воздуха 20C.

Холодная стенка t1 = 20 C, горячая  t2 = 50 C.

Моделирование.

- Геометрия D:\Samples\Geom\ NaturConvect.wrl

- Модель  Ламинарная жидкость.

- Общие параметры, шаги: неявная схема, Фикс.шаг = 0.2 с; Гравитация, Вектор гравитации -9.8 м/с2; Дополнительно: gravity time step = Да.

- Визуализация результатов расчета

Создайте на плоскости – Изолинии для Температуры, Вектора для Скорости, Вспышки для Скорости.

- Определите максимальную скорость движения воздуха.

Билет 10.

Моделирования течения воздуха в прямоугольной полости, в которой длинные вертикальные стороны поддерживаются при разных температурах (одна холодная, другая горячая). Скорость воздуха на  входе  = 0,06 (м/с), температура воздуха 20C.

Холодная стенка t1 = 20 C, горячая  t2 = 50 C.

Моделирование.

- Геометрия C:\Program Files\TESIS\FlowVision\ Tutorial\Samples\Geom\ NaturConvect.wrl

- Модель  Ламинарная жидкость.

- Общие параметры, шаги: неявная схема, Фикс.шаг = 0.2 с; Гравитация, Вектор гравитации -9.8 м/с2; Дополнительно: gravity time step = Да.

- Визуализация результатов расчета

Создайте на плоскости – Изолинии для Температуры, Вектора для Скорости, Вспышки для Скорости.

- Определите максимальную скорость движения воздуха.

Билет 11.

Течение воды в канале переменного сечения (местные потери). Скорость воды на входе в канал  = 1,7 (м/с), температура воды 20C.

Моделирование.

- Геометрия C:\Program Files\TESIS\FlowVision\ Tutorial\Samples\Geom\ 2dChannel.wrl

- Модель  Несжимаемая жидкость.

- Пульсация = 0,95, Масштаб турбулентности = 0,05

- Общие параметры, шаги: неявная схема, КФЛ = 100.

- Визуализация результатов расчета

Создайте на плоскости – Двумерный график для Давления вдоль канала, Заливка для Давления, Изолинии для Модуля Скорости.

- Определите потери давления в местном сопротивлении.

Билет 12.

Течение воды в канале переменного сечения (местные потери при втекание воды в одно отверстие бочки и при вытекании через другое). Скорость воды на входе в отверстие  = 2,1 м/с, температура воды 20C.

Моделирование.

- Геометрия C:\Program Files\TESIS\FlowVision\ Tutorial\Samples\Geom\ 2PhaseCombust.FVT

- Модель  Несжимаемая жидкость.

- Пульсация = 0,95, Масштаб турбулентности = 0,05

- Общие параметры, шаги: неявная схема, КФЛ = 100 с.

- Визуализация результатов расчета

- Создайте на плоскости – Двумерный график для Давления вдоль канала, Заливка для Давления, Изолинии для Модуля Скорости.

- Определите потери давления в местных сопротивлении.

Билет 13.

Течение воды в канале переменного сечения (местные потери). Скорость воды на входе в канал  = 2,7 (м/с), температура воды 20C.

Моделирование.

- Геометрия C:\Program Files\TESIS\FlowVision\ Tutorial\Samples\Geom\ Cavitation.stl

- Модель  Несжимаемая жидкость.

- Пульсация = 0,95, Масштаб турбулентности = 0,05

- Общие параметры, шаги: неявная схема, КФЛ = 100.

- Визуализация результатов расчета

Создайте на плоскости – Двумерный график для Давления вдоль канала, Заливка для Давления, Изолинии для Модуля Скорости.

- Определите потери давления в местном сопротивлении.

Билет 14.

Околозвуковое обтекание холодного крылового профиля NACA 0012 теплым потоком воздуха с около звуковыми скоростями  = 260 м/с (число Маха /331,6).

Температура воздуха 60С, температура крыла 20С.

- Геометрия C:\Program Files\TESIS\FlowVision\Tutorial\Samples\Geom\ NACA0012.STL

- Пульсации  0,01, масштаб турбулентности  0,01.

- Параметры модели: Общие, Давл. минимум, Па = 100 Па.

- Вещество0, Плотность = Закон идеального газа.

- Задайте Общие параметры, шаги: неявная схема, введите Фикс.шаг = 0.00001 с.

- Визуализация результатов расчета

- Создайте График вдоль кривой по давлению, Заливку по температуре, Группу частиц по скорости

Определите максимальную скорость потока

Билет 15.

Сверхзвуковое обтекание теплого крылового профиля NACA 0012 холодным потоком воздуха с около звуковыми скоростями  =660 м/с (число Маха /331,6).

Температура воздуха 20С, температура крыла 60С.

- Геометрия C:\Program Files\TESIS\FlowVision\Tutorial\Samples\Geom\ NACA0012.STL

- Пульсации  0,01, масштаб турбулентности  0,01.

- Параметры модели: Общие, Давл. минимум, Па = 100 Па.

- Вещество0, Плотность = Закон идеального газа.

- Задайте Общие параметры, шаги: неявная схема, введите Фикс.шаг = 0.00001 с.

- Визуализация результатов расчета

- Создайте График вдоль кривой по давлению.

- Создайте Изолинии по Числу Маха и температуре

- Заливку по скорости

Определите максимальную скорость потока