### Лабораторная работа № 9. Определение среднего диаметра частиц «белого» золя канифоли

Внимание! Ссылки в скобках даны на методическое пособие: (ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. Лабораторный практикум для студентов химико-технологических специальностей. Составители: А.А.Шершавина, Л.Я.Крисько, Г.Г.Эмелло, Т.А.Шичкова, А.И.Клындюк), Минск, 2005.

Оборудование, приборы, реактивы: фотоэлектроколориметр (L = 0,3 см), мерная колба на 50 мл, спиртовой раствор канифоли, пипетка на 5 мл.

1. В мерную колбу на 50 мл налить  30-40 мл дистиллированной воды, добавить заданное количество (VX, мл) спиртового раствора канифоли (табл. 3.8), взболтать, довести до метки дистиллированной водой, снова взболтать.

Таблица 3.8.

Задания по вариантам

| №№ варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VX, мл | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |

2. На фотоэлектроколориметре (кювета сравнения заполнена дистиллированной водой) определить оптическую плотность «белого» золя при различных длинах волн  падающего света (400, 440, 490, 540, 590 и 670 нм). Порядок работы на приборе см. в [8, стр. 29-34].

3. Построить график зависимости lgD = f(lg). (рис. 3.9) и определить характеристику дисперсности m.

4. По данным таблицы Геллера (табл. 3.1) построить график зависимости m = f(d) и по найденному экспериментально значению m установить диаметр частиц «белого» золя (раздел 3.5.4).

Для защиты лабораторной работы № 9 необходимо знать: методическую часть (раздел 3.5.4), экспериментальную часть (раздел 3.8) и теоретическую часть (разделы 3.1, 3.5).

Вопросы для допуска к выполнению лабораторной работы:

- Что такое дисперсная система? Какие дисперсные системы называются золями, гидрозолями?

- Как получить «белый золь» канифоли? Что в нем является дисперсной фазой, а что дисперсионной средой?

- Как называется метод получения данной дисперсной системы? Какой фактор обеспечивает устойчивость системы? Напишите строение структурной единицы дисперсной фазы гидрозоля (СЕГ).

- Какие экспериментальные данные надо получить для определения диаметра частиц по методу Геллера? Какой прибор для этого используют? Какой показатель измеряют? Условия измерения (длина волны, ширина кювет, чем заполняются кюветы).

- Запишите уравнение Геллера в логарифмическом виде. Поясните, какой график необходимо построить, чтобы определить величину, называемую «характеристика дисперсности» (m).

- Каким образом, зная величину m можно определить диаметр частиц дисперсной фазы «белого золя»?