Лабораторная работа № 1

## Течение вязкой жидкости в прямом плоском канале

Цель работы:

- моделирование плоского ламинарного течения вязкой несжимаемой жидкости в плоском канале, наблюдение за динамикой его установления и анализ установившегося течения;

- нахождение профиля скорости и границ применимости теоретического расчета уравнения распределения скорости по высоте пластины.

Теоретическая часть

Движение вязкой жидкости между двумя плоскостями z = ±h можно представить как предельный случай течения в канале прямоугольного сечения при условии, если одну сторону прямоугольника принять равной 2h, а другую устремить к бесконечности. В этом смысле рассматриваемое течение может быть названо течением в плоской трубе. Для анализируемой модели от нуля отлична только компонента вектора скорости  вдоль оси x, которую будем обозначать u.

Рис. 26

Для стационарного случая и при μ = const, если в качестве граничных условий рассматривать условие прилипания частиц жидкости на стенки канала u = 0 при z = ±h, то имеем уравнение распределение скорости по высоте пластины:

.

Таким образом, в стационарном случае поперечный профиль скорости вдоль оси канала описывается параболой, при этом максимальное значение скорости

.

Течение принимает свою окончательную форму (профиль скорости становится параболическим) на некотором расстоянии от начала канала:

.

Важной характеристикой рассматриваемого течения является средняя по сечению скорость:

.

### Постановка задачи

Вязкая несжимаемая жидкость течет между двумя плоскостями, находящимися на расстоянии 0,1 м, длина канала 2 м. Давление на входе в канал p = 0,06 – 0,001 N (Па).

Моделирование

- Загрузите FlowVision.

- Выберите Создать в меню Файл.

- Выберите файл D:\Samples\Geom\Plate.wrl.

- Выберите расчетную модель. В данной задаче решаются уравнения Навье – Стокса для ламинарного течения вязкой несжимаемой жидкости  воды.

- Введите физические параметры: плотность  1000 кг/м3 и вязкость (Молекулярная вязкость)  10–3 Па∙с.

- Перегруппируйте геометрию: угол перегруппировки = 90.

- Введите Граничные условия.

На передней и задней грани ставится условие Стенки с проскальзыванием, на верхней и нижней (вдоль оси z) гранях  условие Стенки (без проскальзывания).

На правой грани (у выхода из канала)  условие свободного вытекания с нулевым давлением (тип границы  Свободный выход, тип граничного условия  Нулевое давление/Выход).

На левой грани (у входа в канал) тип границы  Вход/Выход; при этом следует ставить граничное условие с заданным давлением p = 0,06 – 0,001 N (Па).

- Создать расчетную сетку: число ячеек в горизонтальном направлении (вдоль оси y)  40, в вертикальном (вдоль оси z)  20, в глубину 10.

- Выполните предварительный и окончательный расчет задачи.

### Представление и анализ результатов

- В Постпроцессоре создать три вертикальные линии на разном расстоянии от входа в канал (Y0 = 0,5; 0; 0,5; Z0 = 0).

- На каждой линии построить двумерный график Y-компоненты скорости. Для каждого графика на вертикальных линиях нужно выбрать одинаковую длину оси Функция 0,25 (в данном случае) и, возможно, изменить ориентацию плоскости Функция на 90 или 270.

- Создать новую переменную, характеризующую распределение скорости:

.

- На каждой вертикальной линии построить двумерный график новой переменной.

- Сравнить значения максимальной и средней скорости в различных сечениях с их теоретическими значениями при граничных  условиях на скорость. Объяснить расхождение.

- Для определения границ применимости теоретического решения необходимо найти расстояние от входа в канал до сечения канала, в котором профиль становится параболическим.