ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

В ЛАБОРАТОРИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Основные правила работы. Работа в лаборатории органического синтеза связана с использованием агрессивных, ядовитых, взрыво- и пожароопасных веществ, поэтому во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила работы в лаборатории и меры безопасности.

1. Во время работы в лаборатории следует соблюдать чистоту, тишину, порядок и правила техники безопасности. Студент должен принести в лабораторию халат, полотенце для рук, лабораторный журнал.

2. Студент должен хорошо знать опасные свойства веществ (токсичносгь, горючесгь), с которыми ему предстоит работать на данном занятии. К работе допускаются только те, кто усвоил безопасные приемы работы, а также способы и средства оказания первой помощи при отравлении или ожогах.

3. В лаборатории запрещается пробовать какие-либо вещества на вкус, принимать пищу, пить любые напитки, курить, оставлять без присмотра действующие приборы, включать установки без разрешения преподавателя.

4. Остатки кислот, щелочей и токсичных веществ следует сливать в специальные емкости, стоящие в вытяжном шкафу. Нельзя бросать в раковину спички, бумагу, центры кипения и другие твердые вещества и предметы.

Правила безопасной работы с пробирками. Для проведения опытов выбирать только чистые и целые (без сколов и трещин) пробирки. При их нагревании использовать держатели, пробирки нагревать плавно и равномерно со всех сторон. Отверстия пробирок направлять в сторону от себя и соседа, предполагая возможный выброс их содержимого. Для предотвращения попадания брызг жидкости в глаза рекомендуется нагревание пробирок осуществлять в вытяжном шкафу, защитив лицо фрамугой шкафа. Если при нагревании необходимо перемешивать содержимое пробирки, то встряхивать пробирку можно только вне пламени горелки (или спиртовки).

Правила безопасной работы с кислотами и щелочами. Сильные минеральные кислоты – H2SO4, HNO3, HCl – при попадании на кожу вызывают химические ожоги. Концентрированные кислоты и щелочи выделяют пары, раздражающие дыхательные пути, поэтому все работы с ними проводить в вытяжном шкафу и в резиновых перчатках. С разбавленными растворами кислот (20% и менее) можно работать на лабораторном столе.

Разбавлять концентрированную H2SO4 следует путем прибавления кислоты к воде!

Нагревание растворов щелочей – NaOH, KOH, Na2CO3, K2CO3 – следует проводить либо в вытяжном шкафу за стеклом фрамуги, либо на рабочем столе, но в специальных защитных очках.

Правила безопасной работы с токсичными веществами. Большинство химических веществ в той или иной мере токсичны. Об их вредности судят по величине предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе и по летальной дозе (ЛД50). Например, ароматические углеводороды и их галогенпроизводные, ароматические нитросоединения, амины и фенолы оказывают вредное воздействие, проникая через дыхательные пути и кожу. Меры предосторожности при работе с такими веществами направлены на предотвращение попадания их в организм через рот, легкие или кожу. Поэтому все работы с ядовитыми веществами производить в перчатках и в вытяжном шкафу.

Особых мер предосторожности требует работа с бромом, чрезвычайно агрессивным и ядовитым веществом. Все работы с бромом проводить в активно вентилируемом вытяжном шкафу с приспущенной фрамугой, в защитных перчатках, имея рядом заранее приготовленный раствор восстановителя молекулярного брома (напр., 10%-ный водный раствор Na2S2O3). Для восстановления брома до безопасного бромид–аниона следует немедленно залить пролитый бром или его остатки в посуде раствором Na2S2O3  до полного обесцвечивания брома.

Правила безопасной работы с природным газом и пожароопасными веществами. Смеси природного газа и воздуха, содержащие от 5 до 21% газа по объему, взрываются от малейшей искры. Во избежание образования взрывчатых смесей нельзя оставлять без надзора горящие газовые горелки.

Необходимо поддерживать устойчивое горение газа в горелке Бунзена, не допуская появления копоти, отрыва или проскока пламени. Если пламя шумит и отрывается от устья горелки, необходимо убавить подачу воздуха или уменьшить подачу газа.

При обнаружении утечки газа (по запаху меркаптанов) следует немедленно закрыть кран на главном газопроводе лаборатории и известить об этом преподавателя.

К пожароопасным веществам относятся легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой кипения ниже 150оС. Исключением являются соединения, молекулы которых содержат элементы-антипирены, например, фосфор, хлор, бром, иод, фтор. ЛВЖ представляют один из главных источников опасности в лаборатории, т.к. легко воспламеняются, быстро горят и трудно гасятся.

Во избежание пожара запрещается нагревать ЛВЖ открытым пламенем или в открытой посуде. Нагревание ЛВЖ необходимо осуществлять в колбе с обратным холодильником, используя в качестве нагревателей электроплитку с закрытой спиралью или водяную, масляную, песчаную и др. бани. С особо опасными ЛВЖ (диэтиловый эфир) следует работать под тягой, вдали от открытого огня. Отходы ЛВЖ сливать в специальную емкость под тягой. Запрещается перегонять ЛВЖ досуха, т.к. их остатки могут взорваться в колбе.

При возникновении пожара в лаборатории немедленно:

1) выключить газ, все нагревательные приборы и вентиляцию, удалить с участка загорания все горючие вещества и предметы;

2) начать тушение очага загорания, используя песок, противопожарные одеяла, огнетушители;

3) о сильном пожаре сообщить дежурному МЧС по телефону 101.

Первая помощь при несчастных случаях. При термических ожогах I и II степени (покраснение кожи, появление пузырей) охладить и промыть обожженное место водой и далее смочить 3%-ным раствором KMnO4. После этого наложить на обожженную поверхность повязку с противоожоговой мазью.

При ожогах концентрированными кислотами немедленно промывают обожженное место проточной водой, а затем 1%-ным раствором NaHCO3.

При попадании щелочи в глаза немедленно промыть их под струей воды, а затем 1–2%-ным раствором борной кислоты.

При ожогах бромом его смывают спиртом и смазывают пораженное место мазью от ожогов.

При порезах рук стеклом удалить осколки стекла пинцетом или под сильной струей воды, далее остановить кровотечение 3%-ным раствором перекиси водорода, смазать рану 5%-ным раствором иода и наложить повязку.

При загрязнении помещения ртутью необходимо провести демеркуризацию. Для этого механически собрать шарики ртути в склянку, а загрязненное место обработать кашицей FeCl3 в течение 3–5 дней, после чего тщательно промыть 20%-ным раствором FeCl3, затем мыльным раствором и водой.

При сильных ожогах, ранениях и острых отравлениях к пострадавшему следует немедленно вызвать врача.